Программно-методический комплекс

Технологической подготовки производства

*********************

*           Т Е М П            *

*********************

Версия 6.0

ИНСТРУКЦИЯ

Работа в демонстрационной версии системы

май 2006

Copyright © 2006 SoftTec

Содержание

1. Постановка задачи	3

2. Проектирование ТП «с нуля»	4

2.1. Нормирование расхода материалов	4

2.2. Проектирование маршрута	6

2.3. Проектирование переходов	11

2.4. Проектирование СТО	13

2. Проектирование на основе ТП-аналога в одном окне	15

3. Проектирование на основе ТП-аналога в многооконном режиме.	17

# Постановка задачи

Данная версия системы предназначена для первоначального ознакомленая с возможностями технологического проектирования в системе «ТЕМП» на конкретном примере проектирования технологического проецесса (ТП) механообработки на основе ТП-аналога.

Вам предлагается спроектировать ТП на деталь «Крышка 862.001» на основе ТП-аналога – «Крышка 881.005».

Рис.1. Крышка 862.001

Материал и крышки-аналога и крышки, на которую требуется спроектировать ТП: Пруток Д16Т КВ60 ГОСТ21488-97. Размер заготовки 60х30-0.5

Масса детали 0,17

L=3000

Размер заготовки 60х13-0.5

Масса детали 0,1

Рис.2. Крышка 881.005

Масса детали 0,05

Попробуем спроектировать ТП двумя способами:

- Проектирование «с нуля»

- Проектирование на основе ТП-аналога:

  - В одном окне

  - В многооконном режиме.

# 2. Проектирование ТП «с нуля»

- Стартуйте систему из меню программ или двойным кликом левой клавиши мыши по ярлыку на рабочем столе.

- Функцию администратора базы данных по заведению пользователей в систему в демонстрационном режиме мы рассматривать не будем, поэтому выберите пожалуйста имя пользователя, под которым Вы будете работать в системе, пароль вводить не надо. Укажите мышкой на клавишу «OK».

Выбор пользователя при входе в систему.

## Нормирование расхода материалов

- Выполните команду «Новый ТП на механообработку»

Выполнение команды «Новый ТП на механообработку»

- Ввведите обозначение чертежа (862.001) детали и наименование «Крышка». Наименование можно выбрать из таблицы типовых наименований деталей:

  - указать левой клавишей мыши параметр «Наименование ДСЕ»

  - по нажатию правой клавишей мыши выбрать команду «Определения значения параметра…»

- выбрать типовое наименование детали

- Выполните команду «Нормирование расхода материалов»:

Процедура нормирования расхода материалов состоит из следующих шагов:

  - выбор материала «Алюминий - квадрат»

в таблице типо-размеров справа выберите сторону квадрата 60 мм

  - введите размер заготовки на деталь – 30 мм

Количество деталей из одной заготовки определяется с учетом ширины реза и концевых отходов для Пило-отрезного автомата «ZEUS»

КДЗ=(ДлИсхЗаг-2*КонцОтх)/(ДлЗагДет-ШирРеза)

ШирРеза=1

КонцОтх=10

После расчета у КДЗ отбрасывается дробная часть.

  - подтвердите значение параметров: укажите на клавишу «ОК»

  - уточните массу детали

  - подтвердите результаты нормирования:

После выполнения данных шагов результаты нормирования фиксируются в значениях параметровТП. По команде «Просмотр документа»

их можно увидеть в формате марштуной карты – форма 1 по ГОСТ 3.1118-82

## Проектирование маршрута

- Спроектируем ТП на уровне операций.

Добавим в ТП все необходимые операции за исключением «Входной контроль» и «Транспортирование» - они будут добавлены в ТП автоматически по команде «Добавить операции Транспортирование».

Удаление любого объекта возможно по команде «Удаление объекта» (см.иконка панели текущего окна)

Добавление объекта возможно либо с помощью копирования (переноса) объектов (ветвей объектов) либо с помощью справочников.

Для добавления операции из классификатора следует указать левой клавишей мыши объект, за которым будет добавлена операция и выполнить комнаду «Добавить операцию из классификатора».

При выполнении команды выбираем нужную операцию из российского классификатора операций:

При добавлении второй операции Верикально-сверлильная можно воспользоваться методом «Тащи и бросай» («Drag and Drop»).

Копирование Верикально-сверлильной операции методом «Тащи и бросай»

В редакторе системы ТЕМП есть возможность скопировать или перенести любой объект (ветвь объектов) за объектом, указанным в качестве места копирования.

Для этого достаточно скопировать Вертикально-сверлильную операцию 015 перед собой – выбрать ее указателем мыши, нажать левую клавишу и переместить указатель на предыдущую операцию. В результате мы увидим как операция 015 скопировалась после 010 Токарно-винторезной. Выполним команду «Нумерация операций»,  после чего в ТП получаем две Вертикально-сверлилные операции: NN 015 и 020.

При использовании этого метода возможно переключение режимов:

Переключение режимов копирования (переноса) объектов в левом нижнем углу многоконного редактора.

Примечание. Режим переноса возможен только в рамках одного окна. При переносе объекта (ов) из окна в окно воизбежание порчи ТП-аналога возможно только копирвоание объектов.

Переключение режима «ветвь/объект»

- Для генерации операций «Транспортирование» во всех операциях введем значения параметров цех, участок для этого:

  - укажем на нужную операцию в дереве объектов ТП

  - в правом окне укажем на цех или на участок

  - по правой клавише мыши выберем команду «Определение значения параметра…»

Далее предлагается выбрать из таблицы специализации цехов и участков соотвествтующую строку. После двойного клика левой клавишей мыши в параметрах «цех» и «участок» фиксируются выбранные значения.

В результате получаем следующий маршрут:

ТП до выполнения команды «Добавление операций «Транспортирование»»

Выполним команду «добавить операции Транспортирование»

ТП после выполнения команды «Добавление операций «Транспортирование»»

- Теперь свернем дерево

и раскроем только уровень операций

Выполним команду «Нумерации операций».

Результат нумерации:

## 2.3. Проектирование переходов

Далее спроектируем в операции 010 Токарно-револьверная уровень переходов и частично уровень средств технологического оснащения (СТО). Для этого:

  - укажем в дереве ТП левой клавишей мыши данную операцию и выполним команду «Добавить переход из классификатора»

Выберем вспомогательные переходы – переход «Установить деталь»

Далее из основных и вспомогательных переходов выбираем нужные, уточняя значения параметров переходов. При необходимости любой переход можно отредактировать. В результате получаем операцию 010 «Токарно-револьверная» полностью спроектированную на уровне переходов:

## 2.4. Проектирование СТО

Впрочем, пользователь может решить действовать немного иначе: спроектировать переход и сразу добавить СТО к нему. Добавление СТО производится с помощью команды «Добавить СТО из классификатора»

Сначала производится выбор типа СТО – для патрона и кулачков это «Приспособления». Эту команду, впрочем как и все команды добавления объектов, можно выполнить по правой клавише мыши:

Затем выбор типа СТО (конкретной таблицы) и из таблицы выбора типоразмера СТО

В результате – получаем почти законченный новый ТП:

# 2. Проектирование на основе ТП-аналога в одном окне

  - Стартуйте систему из меню программ или двойным кликом левой клавиши мыши по ярлыку на рабочем столе.

2.2. Из архива ТП прочитайте ТП-аналог на деталь «Крышка 881.005» для этого выполните команду «Каталог архива ТП»

Выполнение команды «каталог архива ТП»

При просмотре каталога архива возможны сортировки по любому параметру, поиск по горячим клавишам и просмотр структуры ТП.

Работа с каталогом архива ТП

2.3. Корректировка параметров ТП

В первую очередь следует изменить обозначения чертежа детали на 862.001.

После внесения изменений в значение одного или нескольких параметров ТП или любого объекта ТП (операции, перехода, СТО) для отображения их в дереве ТП (на окне редактирования слева) необходимо нажать «Enter». Обратите внимание: только после нажатия «Enter» изменение обозначения чертежа будет отображено в дереве ТП.

Далее требуется произвести перенормирование расхода материала. (см.п.2.1. Нормирование материала в случае проектирования ТП «с нуля»).

Далее следует внести необходимые исправления в содержание ТП.

На уровне операций – два изменения:

- Замена операции 010

- Добавление новой операции: 020 Верикально-сверлильная

Доб

- Заменить операцию 010 «Токарно-винторезная» на «Токарно-револьверная»

Новый ТП                                           ТП-аналог

.

Доб

Доб

.

.

Доб .

.

Доб

Доб

.

Изменение состава переходов.

Для этого: добавим перед операцией 010 операцию Токарно-револьверную операцию и скопируем в нее нужные переходы из операии ТП-аналога – все кроме пятого, после чего удалим Токарно-винторезную операцию.

В параметрах Токарно-револьверной операции необходимо ввести значение параметров. Для этого укажем в дереве ТП эту уперацию в окне параметров операции (справа):

Укажем параметр «N цеха» и по правой клавише мыши выберем команду «Определение значения параметра…»

Из таблицы специализации цехов и участков выбираем строку, соответствующую цеху 5 участку «Мех»

В результате получаем сформированными значения переметров «N цеха» и «N участка».

По этой же команде (Определение значения параметра) определяем «Наименование оборудования» - выбираем из таблицы базы данных «Токарные станки» Ток-револьверный станок мод.1Г340П.

Уточняем значение других параметров новой операции:

Трудоемкость вычислим после проектирования переходов.

- Скопировать операцию 015 «Верикально-сверлильная» перед собой, после чего следует выполнить команду «Нумерации операций».

На уровне переходов и СТО:

Необходимо закончить проектирование операции 010 Токарно-револьверная.

На рисунке линиями показаны одинаковые переходы, рядом с добавляемыми написано «Доб» и только переход «Точить фаску» необходимо изменить на «Расточить фаску».

При копировании переходов мы уже учли повторяющиеся переходы: скопировали переход 1. «Установить деталь». Добавим за ним переходы:

  - Центровать торец

  - Сверлить отверстие

После перехода 5 Точить пов.3 с подрезкой торца добавим переход:

  - Точить канавку 1

После перехода «Подрезать торец 6» - переходы:

  - Зенкеровать отв.4

  - Расточить фаску 5

Для перехода «Центровать торец 6» добавим специальные СТО:

  - вспомогательное приспособление «Втулка МТ6117-4008-71»

  - режущий инструмент «Сверло ф15 МТ2312-4002»

  - и т.д.

Стандартные СТО можно добавить с помощью классификатора:

См.п 2.4. Проектирование СТО.

Расчет трудоемкости операции «Токарно-револьверная» возможен только после того, как опеределены все То и Тв переходов.

- Рассчитываем суммарное То

- Суммарное Тв

- Расчет Тшт

Сначала необходимо рассчитать То и Тв для переходов. Для вспомогательных переходов (Установить деталь,  Притупить острые кромки и т.д.) достаточно ввести вспомогательное время (Тв).

В системе есть возможность нормировать трудоемкость по любым методикам.

На данном этапе воспользуемся основными зависимостями:

V=(3,1415*DилиB*N)/1000

Для фрезерования То=L*i/S[мм.мин]

Для токарных, сверлильных переходов То=L/(S[об/мин]*N)

Т.е. предполагается, что параметры указанных выше формул уже определены. Для вычисления трудоемкости конкретного перехода необходимо выбрать его нажатием левой клавишей мыши, затем справа – в окне параметров выбрать нужный переметр (V,То) и по правой клавише мыши выбрать команду «Определение знчения параметра…»

После опеределения трудоескости переходов следует выбрать объект «операция» и выполнить аналогичную команду (Определение значения) для параметров: То, Тв и Тшт. В этом случае То будет определено как сумма То переходов, Тв  - Тв переходов, а Тшт рассчитано по формуле:

Тшт=(То+Тв)*K1+Тпз/ОП, где

То - суммарное То переходов

Тв - суммарное Тв

K1- коэффициент

Тпз - подготовительно-заключительное время операции

ОП - объем партии

Для формирования контрольных операций достаточно добавить их в нужные места маршрута и выполнить команду «Формирование контрольных операций».

Результат – формирование основы всех контрольных операций: фиксирование средств измерения в виде объектов «Контролируемый размер».

Для просмотра результатов проектирования ТП в виде комплекта документов выполним команду «Формирования комплекта документов».

На вопрос о перерегистрации документов ответим положительно

и после уточнения для каждого типа документа (код обозначения документа до точьки) начального регистрационного номера (окончание обозначения документа) выполним команду формирования комплекта

В результате – перечень документов комплекта, любой из которых можно посмотреть в виде редакторе WORD.

Любой документ комплекта может быть просмотрен по двойному клику лево клавиши мыши в редакторе WORD и, при необходимости выведен на печать.

Особый случай – формирование текстово-графических документов карт эскизов(КЭ). После проектирования ТП автоматически формируется их текстовая часть – штамп карты эскизов. Графическая часть, созданная в любой графической системе может быть вставлена в документ редактора WORD в виде графического файла. Возможна также генерация карт эксизов в среде конкретной конструкторской системы. Для этого достаточно передать в нее значения текстовых параметров как значения параметров графической параметрической модели.

# Проектирование на основе ТП-аналогов в многооконном режиме.

В многоконном редакторе есть возможность копировать из окна в окно либо объекты, либо ветви иерархии объектов, работая при этом с любым количеством ТП-аналогов.

Воспользуемся многооконным режимом редактирования. А именно, в примере, рассмотренном выше при проектировании ТП на деталь «Крышка 862.001» на основе ТП-аналога – «Крышка 881.005» спроектируем новую операцию «Токарно-револьверная», на основе двух аналогов. Если есть второй ТП-аналог, в котором присутствуют переходы, которые необходимо добавить к переходам, скопированным из Токарно-винторезной операции.

При переносе объектов из окна в окно не возможен режим переноса во избежание порчи исходного ТП-аналога. Если же мы пользуемся данным приемом в рамках одного окна, то возможны переключения режимов: «копирование - перенос» объектов. И в том и в другом случае возможно работать с копированием (перемещением) либо конкретного объекта с параметрами либо целой ветви объектов (операция с входящими в нее переходами и СТО) – смотри рисунок.

Копирование объектов ТП-аналога при работе в многооконном редакторе.

Выберите, например, вертикальную ориентацию окон. Далее проектированипе нового ТП будет вестись в многооконном режиме с помощью команд, позволяющих копировать объекты ТП (операции, переходы, средства технологического оснащения - СТО) имежду окнами.

Выбор вертикальной ориентации окон проектирования.

Спроектируйте новый ТП с помощью переноса объектов ТП-аналога. Для этого выберите указателем мыши на правом окне (окне ТП-аналога) нужный объект, нажмите левую клавишу мыши и удерживая ее переместите выбранный объект к объекту нового ТП (левое окно), после которого требуется вставка. На рисунке ? операция 010 Токарно-винторезная копируется за операцией 005 Пило-отрезная.

При завершении копирования нужного состава операций нового ТП следует выполнить команду «Нумерация операций»(см.панель иконок текущего окна), в результате выполнения которой операции будут пронумерованы начиная с номера 5 с шагом 5.

Возможны совершенно различные схемы редактирования двух и более ТП-аналогов: